АдмИСТ

Контрольное задание

Зубенко А. И.

4-МД-2

Вариант: 01

Исходные условия:

| Топология | 7 |
| --- | --- |
| h | 24 |
| Su | 4 |
| Wh | 15 |
| AP | 2 |
| Sr | 10.99.0.0/16 2001:db8::/32 |
| Su | 192.168.1.0/24 fc00::/7 |

Исходная топология (ядро сети):

- Выделение подсетей рабочих станций пользователей

| Таблица 1: Перечень подсетей пользователей |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подсеть пользователей | Псевдоним | Количество рабочих станций |
| 0 | subnet0 | 6 |
| 1 | subnet1 | 6 |
| 2 | subnet2 | 6 |
| 3 | subnet3 | 6 |

- Построение графа информационной сети

Рисунок 1 - Топология ядра информационной сети

Рисунок 2 -Топология полной информационной сети

- Перечень технических средств

| Таблица 2: Перечень технических средств |  |  |
| --- | --- | --- |
| Узел | Тип | Конфигурация |
| Группа маршрутизаторов |  |  |
| R0 | Маршрутизатор типа CISCO 36хх серии (3620, 3640) | Поддержка IEEE 802.3ab и 802.3an, носитель UTP категории 5e и 6; 2 интерфейса: 1 интерфейс (0) - 1000BASE‑T (1Гбит/с) в подсеть пользователей Subnet0; 1 интерфейс (1)– 10GBASE-T (10Гбит/с) в магистральные подсети Sr0; |
| R1 |  | Поддержка IEEE 802.3ab и 802.3an, носитель UTP категории 5e и 6; 3 интерфейса: 1 интерфейс (0) - 1000BASE‑T (1Гбит/с) в подсеть пользователей Subnet1; 2 интерфейса (1, 2) – 10GBASE-T (10Гбит/с) в магистральные подсети Sr0, Sr1; |
| R2 |  | Поддержка IEEE 802.3ab и 802.3an, носитель UTP категории 5e и 6; 3 интерфейса: 1 интерфейс (0) - 1000BASE‑T (1Гбит/с) в подсеть пользователей Subnet2; 2 интерфейса (1, 2) – 10GBASE-T (10Гбит/с) в магистральные подсети Sr1, Sr2; |
| R3 |  | Поддержка IEEE 802.3ab и 802.3an, носитель UTP категории 5e и 6; 2 интерфейса: 1 интерфейс (0) - 1000BASE‑T (1Гбит/с) в подсеть пользователей Subnet3; 1 интерфейс (1) – 10GBASE-T (10Гбит/с) в магистральные подсети Sr2; |
| Группа коммутаторов |  |  |
| Sw0 | Коммутатор рабочей группы типа CISCO Catalyst 1200 серии | Поддержка IEEE 802.3u и 802.3ab, носитель UTP категории 5e и 6; 24 порта 10/100(Мбит/с) / 1(Гбит/с) |
| Sw1 |  |  |
| Sw2 |  |  |
| Sw3 |  |  |
| Группа рабочих станций |  |  |
| PC0 | ПК в индивидуальной конфигурации | 1 сетевой адаптер (встроенный в системную плату (on-board) или дискретный сетевой адаптер) Поддержка IEEE 802.3u и 802.3ab, носитель UTP категории 5e и 6; 1 порт 10/100 Мбит/с и 1Гбит/с. |
| PC1 |  |  |
| PC2 |  |  |
| PC3 |  |  |
| PC4 |  |  |
| PC5 |  |  |

- Разработка плана адресации для подсетей пользователей

  - IPv4

| 192.168.1.0/24 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0000 |
| --- | --- |
| 255.255.255.0 | 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000 |
| 192.168.1.0/28 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0000 |
| 255.255.255.240 | 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000 |

| Таблица 3: План адресации подсетей рабочих станций (IPv4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подсеть | Адресный план |  | Назначение |
|  | DEC | BIN |  |
| Subnet0 | 192.168.1.0/28 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0000 | Адрес подсети |
|  | 192.168.1.1 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0001 | R0/0 |
|  | 192.168.1.2 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0010 | PC0 |
|  | 192.168.1.3 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0011 | PC1 |
|  | 192.168.1.4 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0100 | PC2 |
|  | 192.168.1.5 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0101 | PC3 |
|  | 192.168.1.6 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0110 | PC4 |
|  | 192.168.1.7 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0111 | PC5 |
|  | 192.168.1.8 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 1000 | Резерв |
|  | 192.168.1.9 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 1001 |  |
|  | 192.168.1.10 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 1010 |  |
|  | 192.168.1.11 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 1011 |  |
|  | 192.168.1.12 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 1100 |  |
|  | 192.168.1.13 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 1101 |  |
|  | 192.168.1.14 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 1110 |  |
|  | 192.168.1.15 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 1111 | Широковещательный адрес подсети |
| Subnet1 | 192.168.1.16 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0001 0000 | Адрес подсети |
| .... |  |  |  |
| Subnet2 | 192.168.1.32 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0010 0000 | Адрес подсети |
| .... |  |  |  |
| Subnet3 | 192.168.1.48 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0011 0000 | Адрес подсети |
| .... Резервные подсети .... |  |  |  |
| Subnet15 | 192.168.1.240 | 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 1111 0000 | Адрес подсети |

  - IPv6

| Исходная сеть |  |
| --- | --- |
| HEX: | fc00::/7 |
| BIN: | 1111 1100 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 |
| 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A(10),B(11),C(12),D(13),E(14),F(15) |  |
| Распределение |  |
| HEX: | fc00::/7 |
| BIN: | 1111 1100 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 |
|  | красным цветом отмечены биты исходного пространства |
|  | синим цветом отмечены биты адресацииодсетей |
|  | зеленым цветом отмечены биты адресации хостов (сетевых узлов) |
|  | Смещение маски подсети: 7 96 |

| Таблица 4: Общий план адресации подсетей рабочих станций (IPv6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подсеть | Адресный план |  |
|  | HEX | BIN (только подсеть) |
|  | Сокращенная запись: fc00:0000:0000:0003::/96 |  |
|  | Полная запись: fc00:0000:0000:0003:0000:0000:0000:0000/96 |  |
| Subnet0 | fc00::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 000 0000 0000 : |
| Subnet1 | fc00:0000:0000:0001::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0001 : |
| Subnet2 | fc00:0000:0000:0002::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0010 : |
| Subnet3 | fc00:0000:0000:0003::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0011 : |
| Резерв | fc00:0000:0000:0006::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0110 : |
|  | fc00:0000:0000:0007::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0111 : |
|  | fc00:0000:0000:0008::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1000 : |
|  | fc00:0000:0000:0009::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1001 : |
|  | fc00:0000:0000:000a::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1010 : |
|  | fc00:0000:0000:000b::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1011 : |
|  | fc00:0000:0000:000c::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1100 : |
|  | fc00:0000:0000:000d::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1101 : |
|  | fc00:0000:0000:00e::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1110 : |
|  | fc00:0000:0000:000f::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1111 : |
|  | ... |  |
|  | fc00:0000:0000:00ff::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 1111 1111 : |
|  | ... |  |
|  | fc00:0000:0000:ffff::/96 | : 0000 0000 0000 0000 : 1111 1111 1111 1111 : |
|  | fc00:0000:0001:ffff::/96 | : 0000 0000 0000 0001 : 1111 1111 1111 1111 : |
|  | ... |  |
|  | fc00:0000:003f:ffff::/96 | : 0000 0000 0011 1111 : 1111 1111 1111 1111 : |
|  | ... |  |
|  | fc00:0000:07ff:ffff::/96 | : 0000 0111 1111 1111 : 1111 1111 1111 1111 : |
|  | ... |  |
|  | fc00:0000:ffff:ffff::/96 | : 1111 1111 1111 1111 : 1111 1111 1111 1111 : |

| Таблица 5: План адресации подсети филиал Алмазный (Subnet3) рабочих станций (IPv6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адресный план |  | Назначение |
| Сокращенная запись: fc00:0000:0000:0003::/96 |  |  |
| Полная запись: fc00:0000:0000:0003:0000:0000:0000:0000/96 |  |  |
| HEX | BIN (только хост) |  |
| fc00:0000:0004::/96 | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 | Адрес сети |
| fc00:0000:0004::0001 | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0001 | PC0 |
| fc00:0000:0004::0002 | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0010 | PC1 |
| fc00:0000:0004::0003 | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0011 | PC2 |
| fc00:0000:0004::0004 | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0100 | PC3 |
| fc00:0000:0004::0005 | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0101 | PC4 |
| fc00:0000:0004::0006 | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0110 | PC5 |
| fc00:0000:0004::0007 | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0111 | Резерв |
| fc00:0000:0004::0008 | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1000 |  |
| fc00:0000:0004::0009 | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1001 |  |
| fc00:0000:0004::000a | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 1010 |  |
| ... |  |  |
| fc00:0000:0004::00ff | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 1111 1111 |  |
| ... |  |  |
| fc00:0000:0004::03ff | 0000 0000 0000 0000 : 0000 0011 1111 1111 |  |
| ... |  |  |
| fc00:0000:0004::7fff | 0000 0000 0000 0000 : 0111 1111 1111 1111 |  |
| ... |  |  |
| fc00:0000:0004::0001:ffff | 0000 0000 0000 0001 : 1111 1111 1111 1111 |  |
| ... |  |  |
| fc00:0000:0004::0003:ffff | 0000 0000 0000 0011 : 1111 1111 1111 1111 |  |
| ... |  |  |
| fc00:0000:0004::efff:ffff | 1110 1111 1111 1111 : 1111 1111 1111 1111 |  |
| fc00:0000:0004::ffff:ffff | 1111 1111 1111 1111 : 1111 1111 1111 1111 |  |

- Разработка плана адресации для подсетей маршрутизаторов

  - IPv4

| 10.99.0.0/16 | 0000 1010.0110 0011.0000 0000.0000 0000 |
| --- | --- |
| 255.255.0.0 | 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000 |
| 10.99.0.0/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0000. 0000 0000 |
| 255.255.255.0 | 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000 |

Рисунок 4 - Распределение плана адресации для подсетей маршрутизации

| Таблица 6: План адресации подсетей маршрутизации (IPv4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подсеть | Адресный план |  | Назначение |
|  | DEC | BIN |  |
| Sr0 | 10.99.1.0/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0001.0000 0000 | Адрес подсети |
|  | 10.99.1.1/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0001.0000 0001 | R0, интерфейс 1 |
|  | 10.99.1.2/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0001.0000 0010 | R1, интерфейс 1 |
|  | 10.99.1.3/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0001.0000 0011 | Резерв |
|  | 10.99.1.4/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0001.0000 0100 |  |
|  | 10.99.1.5/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0001.0000 0101 |  |
|  | 10.99.1.6/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0001.0000 0110 |  |
|  | 10.99.1.7/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0001.0000 0111 |  |
|  | 10.99.1.8/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0001.0000 1000 |  |
|  |  | … |  |
|  | 10.99.1.255/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0001.1111 1111 | Широковещательный адрес подсети |
| Sr1 | 10.99.2.0/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0010.0000 0000 | Адрес подсети |
|  | 10.99.2.1/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0010.0000 0001 | R1, интерфейс 2 |
|  | 10.99.2.2/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0010.0000 0010 | R2, интерфейс 1 |
|  | 10.99.2.3/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0010.0000 0011 | Резерв |
|  | 10.99.2.4/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0010.0000 0100 |  |
|  | 10.99.2.5/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0010.0000 0101 |  |
|  | 10.99.2.6/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0010.0000 0110 |  |
|  | 10.99.2.7/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0010.0000 0111 |  |
|  | 10.99.2.8/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0010.0000 1000 |  |
|  |  | … |  |
|  | 10.99.2.255/24 | 0000 1010.0110 0011.0000 0010.1111 1111 | Широковещательный адрес подсети |
| Sr2 | 10.99.3.0/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0011. 0000 0000 | Адрес подсети |
|  | 10.99.3.1/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0011. 0000 0001 | R2, интерфейс 2 |
|  | 10.99.3.2/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0011. 0000 0010 | R3, интерфейс 1 |
|  | 10.99.3.3/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0011. 0000 0011 | Резерв |
|  | 10.99.3.4/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0011. 0000 0100 |  |
|  | 10.99.3.5/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0011. 0000 0101 |  |
|  | 10.99.3.6/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0011. 0000 0110 |  |
|  | 10.99.3.7/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0011. 0000 0111 |  |
|  | 10.99.3.8/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0011. 0000 1000 |  |
|  |  | … |  |
|  | 10.99.3.255/24 | 0000 1010. 0110 0011. 0000 0011. 0000 1111 | Широковещательный адрес подсети |

  - IPv6

| Исходная сеть |  |
| --- | --- |
| HEX: | 2001:db8::/32 |
| BIN: | 0010 0000 0000 0001 : 0000 1101 1011 1000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 |
| 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A(10),B(11),C(12),D(13),E(14),F(15) |  |
| Распределение |  |
| HEX: | 2001:db8::/96 |
| BIN: | 0010 0000 0000 0001 : 0000 1101 1011 1000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 :0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0000 |
|  | красным цветом отмечены биты исходного пространства |
|  | синим цветом отмечены биты адресации подсетей |
|  | зеленым цветом отмечены биты адресации хостов (интерфейсы маршрутизаторов) |
|  | Смещение маски подсети: 32 96 |

| Таблица 7: Общий план адресации подсетей маршрутизаторов (IPv6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подсеть | Адресный план |  | Назначение |
|  | HEX | BIN |  |
| Sr0 | 2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0000/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0001:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0000 | Адрес подсети |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0001/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0001:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0001 | R0, интерфейс 1 |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0002/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0001:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0010 | R1, интерфейс 1 |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0003/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0001:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0011 | Резерв |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0004/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0001:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0100 |  |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0005/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0001:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0101 |  |
|  |  | … |  |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0001:ffff:ffff/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0001:0000 0000 0000 0000:0000 0000 1111 1111 | Широковещательный адрес подсети |
| Sr1 | 2001:0db8:0000:0000:0002:0000:0000/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0010:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0000 | Адрес подсети |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0002:0000:0001/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0010:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0001 | R1, интерфейс 2 |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0002:0000:0002/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0010:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0010 | R2, интерфейс 1 |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0002:0000:0003/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0010:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0011 | Резерв |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0002:0000:0004/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0010:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0100 |  |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0002:0000:0005/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0010:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0101 |  |
|  |  | … |  |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0002:ffff:ffff/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0010:0000 0000 0000 0000:0000 0000 1111 1111 | Широковещательный адрес подсети |
| Sr2 | 2001:0db8:0000:0000:0003:0000:0000/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0011:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0000 | Адрес подсети |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0003:0000:0001/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0011:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0001 | R2, интерфейс 2 |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0003:0000:0002/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0011:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0010 | R3, интерфейс 1 |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0003:0000:0003/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0011:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0011 | Резерв |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0003:0000:0004/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0011:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0100 |  |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0003:0000:0005/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0011:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0101 |  |
|  |  | … |  |
|  | 2001:0db8:0000:0000:0003:ffff:ffff/96 | 0010 0000 0000 0001:0000 1101 1011 1000:0000 0000 1101 1101:0000 0000 0000 0000:0000 0000 0000 0011:0000 0000 0000 0000:0000 0000 1111 1111 | Широковещательный адрес подсети |

Рис. 5. Распределение плана адресации для подсетей маршрутизации

1.6 Формирование таблиц маршрутизации

Пример таблиц маршрутизации для маршрутизаторов R0 и R1 представлены на рис. 6, 7, 8 и 9 соответственно. На рис. 8 представлена таблица маршрутизации для подсетей рабочих станций Subnet0. Остальные таблицы маршрутизации заполняются аналогично. В целях повышения эффективности работы сети и специалистов поддержки необходимо конфигурирование служб протоколов динамической маршрутизации (RIP, OSPF, для ядра сети - BGP).

Рисунок 6 - Таблица маршрутизации R0

Рисунок 7 - Таблица маршрутизации R1

Рисунок 8 - Таблица маршрутизации R2

Рисунок 9 - Таблица маршрутизации R3

Рисунок 10 - Таблица маршрутизации для подсети Subnet0

Рисунок 11 - Таблица маршрутизации для подсети Subnet1

Рисунок 12 - Таблица маршрутизации для подсети Subnet2

1.7 Беспроводной доступ

| Устройство | AP1 | AP2 |
| --- | --- | --- |
| Cisco WAP571, 3-х антенная точка доступа (3x3 MIMO), 1.3 Gbps (5 GHz) + 600 Mbps (2.4GHz), 2 порта 1GE LAN |  |  |
| Место подключения | R3/3 | (беспроводное) |
| Режим работы | корневой | повторитель |
| Поддерживаемые стандарты I3E 802.11 | 802.11ac (предпочтительно по умолчанию), обратная совместимость с 802.11n, 802.11g, 802.11b (802.11a) |  |
| Протокол шифрования / способ доступа к беспроводной сети | WPA2/WPA3 Enterprise/Personal, 802.1X RADIUS, Captive Portal. |  |
| SSID | Subnet5 |  |
| Адрес IPv4/IPv6 |  |  |
| IPv4 | 192.168.1.98 | 192.168.1.99 |
| Ipv6 | fc00:0000:0000:0007::2 | fc00:0000:0000:0007::3 |
| Подсеть (для пользователей) |  |  |
| IPv4 | 192.168.1.96/24 |  |
| IPv6 | fc00:0000:0000:0007::/96 |  |

Рисунок 13 - Фрагмент схемы сети локацией подключения беспроводных точек доступа